ULUSAL MESLEK STANDARDI

SÜRÜTME VE YÜKLEME İŞÇİSİ

SEVİYE 3

REFERANS KODU / …

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ …

| Meslek: | SÜRÜTME VE YÜKLEME İŞÇİSİ |
| --- | --- |
| Seviye: | 3 |
| Referans Kodu: | ……………………………………. |
| Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): | Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (OR-KOOP) |
| Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: | MYK Ağaç İşleri, Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Sektör Komitesi |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: | ………… Tarih ve ………. Sayılı Karar |
| Resmi Gazete Tarih/Sayı: | … |
| Revizyon No: | 00 |

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

ATAK: Sürütme güzergâhında eğimin keskin olarak değiştiği yeri,

BAŞ ÇEVRELEMESİ: Emvalin silindirik gövdesinin ucundaki keskinliğinin alınması işlemi,

BOŞALTMA: Emvalin nakil vasıtasından satış istif yerine boşaltılmasını,

DERE YATAĞI: Akarsuyunun tabii mecrasında aktığı zemini,

EKİPMAN: Sürütmede kullanılan; oluk, tambur, halat, zincir, kanca, vb. aletleri,

EMVAL: Her türlü orman ürününü (tomruk, tel direği, maden direği, sanayi odunu, kâğıtlık odun, lif- yonga odunu, sırık, çubuk, yakacak odun) ,

HAVAİ HAT: Çelik halatlar yardımıyla belli bir yükseklikten taşıma için kurulmuş makine ve düzeneği,

ISCO: Uluslararası Meslek Standartları Sınıflandırması’nı,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliği’ni,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

MAKİNE: Sürütmede kullanılan; traktör, havai hat, sürütücü vinç, vb. araçları,

RAMPA: Sürütme işleminin sonlandırıldığı yol kenarındaki yükleme yapılacak yeri,

RİSK DEĞERLENDİRMESİ: İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gereken çalışmaları,

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

SAPİN: Emvalin çevrilmesi, yuvarlanması, ileri geri hareket ettirilerek sürütülmesinde, yüklenmesinde ve boşaltılmasında kullanılan aleti,

STER: Eni ve boyu 1m ve yüksekliği 1.10 m olan ölçü birimi,

STERLİ EMVAL: Ölçü birimi ster olan emvali,

SU KAYNAĞI: Suların yerin altından çıktığı yer, kaynak, göze, membayı,

SÜRÜTME GÜZERGÂHI: Emvalin sürütülmesinde kesim yerinden rampalara kadar olan yolu,

SÜRÜTME YÖNTEMİ: Sürütmede kullanılan makine, hayvan ya da elle uygulanan teknikleri,

SÜRÜTME: Emvalin kesim yerinden rampalara taşınması işlemini,

ŞARTNAME: Yapılması gereken işlerin mevzuata, işverenin ve idarenin taleplerine uygun olarak hazırlandığı görev tanımını,

TEHLİKE ALANI: Ağaç kesim sahasında kesilecek ağacın çevresinde ağaç boyunun iki katı kadar çapa sahip alanı,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

TERS MEYİL: Sürütme yönünün aşağıdan yukarıya olduğu durumu,

TOMRUK: Kalite özelliklerini içeren ve orta çapı en az 19cm, boyu en az 1,50 m olan yuvarlak odunu,

YÜK HAYVANI: Sürütmede kullanılan hayvanları (manda, öküz, katır, at, eşek vb.),

YÜKLEME: Emvalin rampadan nakil vasıtasına yüklenmesini

ifade eder.

İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ	6

2.	MESLEK TANITIMI	7

2.1.	Meslek Tanımı	7

2.2.	Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri	7

2.3.	Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler	7

2.4.	Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat	8

2.5.	Çalışma Ortamı ve Koşulları	8

2.6.	Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler	8

3.	MESLEK PROFİLİ	9

3.1.	Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri	9

3.2.	Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman	17

3.3.	Bilgi ve Beceriler	17

3.4.	Tutum ve Davranışlar	17

4.   ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME	19

- GİRİŞ

Sürütme ve Yükleme İşçisi (Seviye 3) ulusal meslek standardı, 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (OR-KOOP) tarafından hazırlanmıştır.

Sürütme ve Yükleme İşçisi (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Ağaç İşleri, Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

- MESLEK TANITIMI

  - Meslek Tanımı

- Sürütme ve Yükleme İşçisi (Seviye 3), iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kalite geliştirmeye ilişkin uygulamalar çerçevesinde, orman alanındaki kesimi yapılmış emvalin sürütmesini, yüklemesini ve boşaltmasını yapma ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılma bilgi ve becerilerine sahip nitelikli kişidir.

Sürütme ve Yükleme İşçisi (Seviye 3), sürütme, yükleme ve boşaltma işlerinde çalışma alanının ve emvalin özelliğine göre makine, araç, gereç, ekipman yada yük hayvanlarından faydalanır.

Sürütme, yükleme ve boşaltma işlerini, genelde bir ekiple ve emniyet kurallarına uyarak yürütür.

  - Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

- ISCO 08: 6210 (Ormancılık ve ormancılıkla ilgili işlerde çalışanlar)

  - Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

- 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu

- 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu

- 2872 sayılı Çevre Kanunu

- 4857 sayılı İş Kanunu

- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

- 6831 sayılı Orman Kanunu

- Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

- Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

- Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- Çalışanların Titreşim İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

- Çevre Denetimi Yönetmeliği

- Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

- Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

- İlkyardım Yönetmeliği

- İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

- Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

- Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

- Makina Emniyeti Yönetmeliği

- Orman Emvalinin İstihsaline Ait Yönetmelik

- Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

- Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan diğer mevzuat, kanun, tüzük

- ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk analizi yapılması esastır.

  - Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

- 288 sayılı Asli Orman Ürünlerinin Üretim İşlerine Ait Tebliğ

- Ağaç Kesme Ve Boylama Operatörü Meslek Standardı

- Devlet Orman İşletmeleri Döner Sermaye Yönetmeliği

- TS 1214 ağaç kesme ve kesmede güvenlik kuralları

  - Çalışma Ortamı ve Koşulları

- Sürütme ve Yükleme İşçisi (Seviye 3) meslek elemanının görev alanı arazidir. Arazide gürültü, titreşim, çamur, toz, koku, yüksek sıcaklık, aşırı soğuk, kaygan zemin ve yağmur, kar, dolu gibi olumsuz durumlarla karşılaşabilmektedirler.  Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır. Risklerin tamamen ortadan kaldırılamadığı durumlarda ise işveren tarafından sağlanan uygun kişisel koruyucu donanımı kullanarak çalışır.

  - Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

6331 sayılı İSG Kanunu’nun 15. maddesi gereğince sağlık gözetimine tabi tutulur.

- MESLEK PROFİLİ

  - Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | İSG ve çevre koruma uygulamalarına katılmak (devamı var) | A.1 | İş süreçlerinde oluşacak risk ve tehlikelere karşı önlem almak | A.1.1 | Çalışma esnasında oluşabilecek tehlike ve riskleri belirler. |
|  |  |  |  | A.1.2 | İşin ve arazinin özelliğine göre belirlenen tehlike ve risklere karşı uyarı işaret ve levhaları yerleştirir. |
|  |  |  |  | A.1.3 | İşin ve arazinin özelliğine göre belirlenen tehlike ve risklere karşı çalışma alanına ilgisiz kişilerin girmemesi, bariyer yerleştirme, yolu trafiğe kapatma, vb. önlemleri alır. |
|  |  |  |  | A.1.4 | İşin ve arazinin özelliğine göre belirlenen tehlike ve risklere karşı alınan önlemlere uyar. |
|  |  | A.2 | İş süreçlerinde İSG önlemlerini uygulamak | A.2.1 | Çalışma alanındaki uyarı işaret ve levhalarına uyar. |
|  |  |  |  | A.2.2 | Çalışma alanında karşılaştığı acil durumlarda acil durum prosedürlerine uygun davranır. |
|  |  |  |  | A.2.3 | İşe uygun KKD’leri giyer. |
|  |  |  |  | A.2.4 | Kendisi ve birlikte çalıştığı kişilerin güvenliği için İSG kurallarına uygun davranır. |
|  |  |  |  | A.2.5 | Olası yangınların büyümesini engellemek için düşük yoğunluklu alevlere müdahale eder. |
|  |  |  |  | A.2.6 | Alet ve ekipmanları emniyet kurallarına uygun şekilde kullanır. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | İSG ve çevre koruma uygulamalarına katılmak | A.3 | İş süreçlerinde çevre koruma önlemlerini uygulamak | A.3.1 | Sürütme güzergâhındaki doğal yaşama zarar verebilecek riskleri belirler. |
|  |  |  |  | A.3.2 | İş ve barınma alanındaki atıkları prosedürüne uygun şekilde uygun kaplara ayırarak geçici çöp depolama alanlarına bırakır. |
|  |  |  |  | A.3.3 | Sürütme güzergâhında; ağaçların ve fidanlar ile nesli tehlike ve tehdit altında olan türlerin korunması, dere yataklarının ve su kaynaklarının korunması vb. ekosistemi koruyucu önlemler alır. |
|  |  |  |  | A.3.4 | Yangın riski yüksek orman ve depolama sahalarında, belirlenen kurallara uygun çalışır. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| B | İş organizasyonu yapmak (devamı var) | B.1 | İş süreçlerini yürütmek | B.1.1 | İlgili birimden çalışma koşullarına ilişkin süre ve şartları içeren şartnameyi imzalayarak işi teslim alır. |
|  |  |  |  | B.1.2 | Şartnamede belirtilen koşullar dışında olağanüstü durumlar oluştuğunda ilgililere bilgi verir. |
|  |  |  |  | B.1.3 | İş bitiminde ilgililere çalışma alanını ve işi teslim eder. |
|  |  | B.2 | Sürütmede kullanacağı yöntemi belirlemek | B.2.1 | Kendisine verilen çalışma alanının eğimi, arazi yapısı, sürütme yapılacak emvalin özelliğine göre ağaç kesim yerinden yola kadar olan sürütme güzergâhını değerlendirir. |
|  |  |  |  | B.2.2 | Şartnamede belirtilen koşullara uygun olarak; çalışacağı güzergâhın eğimi, arazi yapısı, hava koşullarına göre kullanılması gereken sürütme yöntemlerini (yük hayvanıyla sürütme, elle sürütme ile makine ve ekipmanla sürütme) belirler. |
|  |  |  |  | B.2.3 | Kullanacağı güzergâh üzerindeki sürütme yöntemi değiştireceği noktaları (atak noktaları) belirler. |
|  |  | B.3 | Sürütme ve yükleme süreçlerinde ön hazırlıkları yapmak | B.3.1 | Çalışma alanının konumuna göre çalışma boyunca kullanacağı geçici barınma alanını hazırlar. |
|  |  |  |  | B.3.2 | Kullanacağı yük hayvanının özelliğine ve sayısına uygun konaklama ve beslenme ortamı düzenler. |
|  |  |  |  | B.3.3 | Yük hayvanlarının beslenme, su ve bakım ihtiyacını karşılar. |
|  |  |  |  | B.3.4 | Kullanacağı ekipman ve araç-gereçlerin hazırlık ve bakımını yapar. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| B | İş organizasyonu yapmak | B.4 | İşin ve ürünün kalite işlemlerini uygulamak | B.4.1 | İşle ilgili şartname ve talimatlara göre kalite gerekliliklerini uygular. |
|  |  |  |  | B.4.2 | Sürütme, yükleme ve boşaltma esnasında ürünün kalitesini korumaya yönelik kırılma, çatlamaya yol açacak nedenlere dair önlemleri alır. |
|  |  |  |  | B.4.3 | Sürütme, yükleme ve boşaltma işlemleri esnasında emvalin ormanda bekleme süresini kısaltıcı önlemler alır. |
|  |  |  |  | B.4.4 | Çalışma esnasındaki uygulamaların iyileştirilmesine yönelik öneriler geliştirir. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | Sürütme yapmak (devamı var) | C.1 | Sürütme güzergâhını düzenlemek | C.1.1 | Sürütme yolunu, kendisinin, hayvanın, makine- ekipmanın ve emvalin ilerlemesine uygun hale getirecek yüzey temizleme ve düzenlemelerini yapar. |
|  |  |  |  | C.1.2 | Ara toplama yerleri ve rampaları ulaşımı engellemeyecek şekilde düzenler. |
|  |  | C.2 | Emvali sürütmeye hazırlamak | C.2.1 | Emvalin sürütmeye uygun olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | C.2.2 | Emvalin sürütme esnasında rahat ilerlemesi için gerektiğinde baş çevrelemesi yapar. |
|  |  |  |  | C.2.3 | Sterli ürünleri sürütme yöntemine uygun olarak belirlenen noktalarda toplar. |
|  |  |  |  | C.2.4 | Emvali sürütme yolunun veya hattının kenarına çeker. |
|  |  | C.3 | Emvali makine ve ekipmanla sürütmek | C.3.1 | Emvali traktör çekici tamburuna veya çekme kancalarına uygun aparat ve yöntemle bağlar. |
|  |  |  |  | C.3.2 | Havai hat kullanılması durumunda emvali halata uygun aparat ve yöntemle bağlar. |
|  |  |  |  | C.3.3 | Sürütme esnasında emvalin güzergâhta takılmasını önleyecek önlemleri alır. |
|  |  |  |  | C.3.4 | Arazi eğimine göre yukarıdan aşağı sürütme veya ters meyil sürütmede emvalin konum aldırmasında operatör ile uyumlu çalışır. |
|  |  |  |  | C.3.5 | Emvali traktör çekici tamburundan çözerek rampada uygun yere bırakır. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | Sürütme yapmak | C.4 | Emvali hayvan ile sürütmek | C.4.1 | Taşınacak emvalin büyüklüğüne ve hayvanların taşıyabilme gücüne göre yükleyeceği emvali belirler. |
|  |  |  |  | C.4.2 | Emvali hayvana uygun aparat ve yöntemle bağlar. |
|  |  |  |  | C.4.3 | Emvalin bağlandığı hayvanın/hayvanların sürütme güzergâhında ilerlemelerini sağlar. |
|  |  |  |  | C.4.4 | Hayvanların yolda zorlanması durumunda yükünü azaltır. |
|  |  |  |  | C.4.5 | Emvali hayvandan çözerek veya indirerek rampada uygun yere bırakır. |
|  |  | C.5 | Emvali elle sürütmek | C.5.1 | Sürütme güzergahı yada atakta sürütme yaparken kendisinin, emvalin ve çevrenin zarar görmemesi için önlem alır. |
|  |  |  |  | C.5.2 | Emvali sürütme güzergahı yada atakta sapin, çevirme kancası vb. ekipmanlar kullanarak sürütür. |
|  |  | C.6 | Rampaya sterli istif yapmak | C.6.1 | Emvali ürün çeşitlerine göre tasnif eder. |
|  |  |  |  | C.6.2 | Emvali dengeli ve aralarda boşluk kalmayacak şekilde istifler. |
|  |  |  |  | C.6.3 | İstiflerin iki tarafından da dağılmayı önleyici sabitleme yapar. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | Yükleme ve boşaltma yapmak | D.1 | Emvali nakliye aracına elle yükleme ve boşaltma yapmak | D.1.1 | Yükleme yapılacak araca yükleme rampası (sal) kurar. |
|  |  |  |  | D.1.2 | Emvali cinsine ve özelliklerine göre yükleme için önceliklendirir. |
|  |  |  |  | D.1.3 | Önceliklendirme sırasına göre yükleme rampası (sal) üzerinden emvali uygun ekipmanla güvenli taşımaya uygun şekilde araca yükler. |
|  |  |  |  | D.1.4 | Araç yüklemesi esnasında emvalin düşmemesi ve güvenli taşınması için kancalama, kayışla sabitleme gibi önlemler alır. |
|  |  |  |  | D.1.5 | Araçtaki emvali, sabitleme ekipmanlarını (zincir, palaska) ve sıra ile kancaları sökerek satış istif yerlerindeki cins ve nevi’sine uygun yere güvenli şekilde boşaltır. |
|  |  | D.2 | Emvalin nakliye aracına makine ile yüklenmesine ve boşaltılmasına yardım etmek | D.2.1 | Emvali cinsine ve özelliklerine göre yükleme için önceliklendirir. |
|  |  |  |  | D.2.2 | Önceliklendirme sırasına göre emvalin ekipmanla güvenli taşımaya uygun şekilde araca yüklenmesine yardım eder. |
|  |  |  |  | D.2.3 | Araç yüklemesi esnasında emvalin düşmemesi ve güvenli taşınması için kancalama, kayışla sabitleme gibi önlemler alır. |
|  |  |  |  | D.2.4 | Araçtaki emvali, sabitleme ekipmanlarını (zincir, palaska) ve sıra ile kancaları sökerek satış istif yerlerindeki cins ve nevi’sine uygun yere güvenli şekilde makine ile boşaltılmasını sağlar. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak | E.1 | Mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek | E.1.1 | Sürütme, yükleme, istifleme ile ilgili tebliğ, kural ve talimatlardaki güncellemeleri izler. |
|  |  |  |  | E.1.2 | Sürütme, yükleme ve boşaltma ile ilgili yeni teknoloji ve gelişmeleri takip eder. |
|  |  |  |  | E.1.3 | İşletme ve/veya kooperatifçe açılan eğitimlere katılır. |
|  |  | E.2 | İşe yeni başlayanların meslekte yetişmelerine destek olmak | E.2.1 | İşe yeni başlayanları iş başında gözlemleyerek uygulamadaki eksikliklerini belirler. |
|  |  |  |  | E.2.2 | Yeni işe başlayanlardan, gözetimine verilenlere işi anlatarak, göstererek yetişmelerine yardım eder. |
|  |  |  |  | E.2.3 | Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır. |

  - Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

- Balta, tahra

- Balyoz, çelik çivi (kama)

- Çeşitli ip ve halatlar

- Kancalar (çakma ve çevirme kancaları)

- KKD: Eldiven, baret, çelik burunlu çizme, koruyucu iş kıyafeti, vb.

- Oluk

- Sapin

- Sürütme halatı

- Tambur

- Temel el aletleri (kazma, kürek, çekiç, vb.)

- Tırmık

- Zincir

  - Bilgi ve Beceriler

- Acil durum bilgisi

- Alarm ve tehlike işaretleri bilgisi

- Ağaç türü ve ürün tanıma bilgisi

- Basit ilk yardım bilgisi

- Bireysel sağlık ve hijyen bilgisi

- Çevre koruma uygulamaları bilgisi

- Doğal çevreye zarar vermeden kamp oluşturma bilgi ve becerisi

- Ekip içinde çalışma becerisi

- El-göz koordinasyonu becerisi

- İş sağlığı ve güvenliği bilgisi

- Mesleki işaret ve haberleşme araçları kullanma bilgi ve becerisi

- Temel çalışma mevzuatı bilgisi

- Mesleki temel kalite bilgisi

- Mesleki terimler bilgisi

- Orman işletmeleri ve kooperatifleri çalışma prosedürleri bilgisi

- Orman ürünleri ve temel standartlar bilgisi

- Orman yangınlarına temel müdahale bilgi ve becerisi

- Ormanda iz, tehlike tanıma ve hayatı idame ettirme bilgi ve becerisi

- Sözlü ve yazlı iletişim yeteneği

- Sürütme uygulamaları bilgi ve becerisi

- Sürütme, yükleme, boşaltma ekipmanları kullanma bilgi ve becerisi

- Temel orman habitatları, çevre ve orman koruma bilgisi

- Yük hayvanları bakım ve sağlık uygulamaları bilgi ve becerisi (Yük hayvanı ile sürütme yapanlar için)

- Zamanı iyi kullanma becerisi

  - Tutum ve Davranışlar

- Araç, gereç, alet ve ekipmanları güvenli ve özenli kullanmak

- Çalışma sahasında ormana zarar vermemeye özen göstererek çalışmak

- Çevre ve orman korumada duyarlı ve özenli olmak

- İş sonunda, organik olmayan atıkları, orman sahalarında kalmamasını özen göstermek

- İş süreçlerinde ilgililere doğru zamanda bilgi ve bildirimde bulunmak

- İş süreçlerinde kişisel İSG’ ne önem vermek

- İş süreçlerinde sahadaki diğer çalışanların güvenlik ve emniyetine önem vermek

- İşe uygun KKD kullanmayı alışkanlık haline getirmek

- Sorumluluklarını bilmek ve zamanında yerine getirmek

- Yenilikçi olmak ve mesleki gelişmelere açık olmak

- Yük hayvanı ile sürütmede, hayvanı koruma ve bakım konusunda duyarlı ve özenli olmak

- 4. ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Sürütme ve Yükleme İşçisi (Seviye 3) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler 30/12/2008 tarihli ve 27096 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

Not: Bu kısım Resmi Gazete’de yayımlanmayacaktır. Sadece MYK web sitesinde yer alacaktır.

Ek: Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar

- Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi

Cafer YÜKSEL, Genel Başkan, Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (OR-KOOP), Ankara

Erdem KAPLAN, Genel Müdür,  Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (OR-KOOP), Ankara

Sabri ÖZĞÜN, Genel Başkan Yardımcısı, Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (OR-KOOP), Ankara

İdris ŞENEL,  Genel Başkan Yardımcısı, Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (OR-KOOP), Ankara

Hayrünnisa SALDIROĞLU, Danışman, DACUM Moderatörü, EDUSER, Ankara

M. Selcen AVCI, Danışman, DACUM Moderatörü, EDUSER, Ankara

Eyyup ONAT, Danışman, Ölçme-Değerlendirme Uzmanı, EDUSER, Ankara

- Teknik Çalışma Grubu Üyeleri

Erdem KAPLAN, OR-KOOP Genel Müdürü

Kenan AKYÜZ, Daire Başkanı, Orman Genel Müdürlüğü, Ankara

Selami CİLAN, Şube Müdürü, Orman Genel Müdürlüğü, Ankara

Osman BALCI, Mühendis, Orman Genel Müdürlüğü, Ankara

Şaban BIYIKLI, Bölge Müdür Yardımcısı, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Bolu

Hasan Arslan ERDOL, Alabarda İşletme Şefi, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Bolu

Şenol ÇAKMAKLI, Yenice İşletme Md. Yrd., Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, Zonguldak

Temel NATIR, Devrek İşletme Md. Yrd., Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, Zonguldak

Uğur KOÇAŞ, İstatistikçi, MYK, Ankara

Erdem KAPLAN, Genel Müdür,  Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (OR-KOOP), Ankara

Sabri ÖZĞÜN, Genel Başkan Yardımcısı, Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (OR-KOOP), Ankara

Salim BEŞEVLİ, Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (OR-KOOP),  Zonguldak

Tuba ÖZSOY, Mühendis, Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (OR-KOOP),  Zonguldak

Serdar ONAT,  Orman Üretim İşçisi

Yadigar KOŞMAK,  Orman Üretim İşçisi

İdris ŞENEL,  Genel Başkan Yardımcısı, Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (OR-KOOP), Ankara

İsmail YAKALI,  OR-KOOP Bolu Birlik Bşk. Yrd. Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (OR-KOOP), Bolu,

Şaban SINMAZ, Orman Üretim İşçisi

Seyfi ALAOĞLU Orman Üretim İşçisi

Sinan AYDIN OR-KOOP Sinop Birlik Bşk., Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (OR-KOOP), Sinop

Hikmet KARADUMAN, Yüksek Mühendis, Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (OR-KOOP), Sinop

İsmail ÇOKLUK,  Orman Üretim İşçisi

Bahattin KÖKLÜ, Orman Üretim İşçisi

- MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

…………….

- Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

- Ankara Sanayi Odası (ASO)

- Ankara Ticaret Odası (ATO)

- Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü)

- DEM TOÇ-SEN Demokratik Tarım Orman ve Çevre Çalışanları Sendikası

- Devlet Personel Başkanlığı

- Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)

- Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi

- Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)

- Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

- Hak-İş Konfederasyonu

- İstanbul Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği

- İstanbul Ticaret Odası (İTO)

- İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi

- K. Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi

- Karabük Üniversitesi Orman Fakültesi

- Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi

- Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi

- Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği

- Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)

- MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

- MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

- MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

- Orman Genel Müdürlüğü

- Orman Muhafaza Memurları ve Emeklileri Derneği

- Orman Mühendisleri Odası

- Orman ve Su İşleri Bakanlığı

- Orman Sanayi İş Adamları Gazetesi

- Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği

- Öz Orman İş Sendikası

- Tarım Orkam-Sen Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası

- Tarım Orman İş Sendikası

- Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

- Tema Vakfı

- TOÇ BİR-SEN Tarım- Orman Çalışanları Birliği Sendikası

- TOÇ HAK-SEN Tarım Orman ve Çevre Hak Sendikası

- TÜM TOT-SEN Tüm Tarım, Orman ve Toprak Mahsülleri Çalışanları Sendikası

- Türk Tarım Orman-Sen- Türkiye Tarım- Orman ve Gıda Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası

- Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK)

- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)

- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

- Türkiye İş Kurumu (İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanlığı)

- Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TURK-İŞ)

- Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)

- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

- Türkiye Orman İşçileri Sendikası

- Türkiye Ormancılar Derneği

- Türkiye Orman Ürünleri İhracatçıları, İthalatçıları ve Sanayicileri Derneği

- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)

- MYK Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ,		   Başkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)

Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ,	   Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Mahmut ÖZER,  	   Üye (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Bendevi PALANDÖKEN,	   Üye (Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Dr. Osman YILDIZ, 	               Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Mustafa DEMİR, 	    	   Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)

Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye (3) olarak belirlenmiştir.

Yük hayvanı kullanılması durumunda

Yük hayvanı kullanılması durumunda